1#2#四鼓工程胎胎面缠绕生产线（一拖二）

技术协议文件

需方：山东玲珑轮胎股份有限公司

供方：

- 供货范围

供货范围：针对成型规格为 29.5”的子午工程胎胎面缠绕生产线一套，一台挤出机对应两台缠绕主机的工作形式，胶条经过压延机压成需要的形状，用于緾绕成型，挤出胶料最高温度：≤110℃；其中包括如下设备。

| 序号 | 设备名称 | 简要配置说明 | 台套数（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф150×16D销钉冷喂料挤出机 | - 辊筒直径：150mm - 螺杆长径比：16 - 主电机：250kw 交流；噪音＜75db - 温控系统：4单元 - 机头：带压力反馈，气缸驱动卡环锁紧 - 配供胶皮带，Ｓ+Ｓ品牌金属探测仪：S+S（高度200-250mm），Φ3mm钢球（需检测的胶料运动速度≥3 m／min） - 配置缠绕专用口型板 | 1 |
| 2 | 精密压型机 | - 两辊压型机 - 伺服电机驱动 - 带激光测宽及反馈控制系统 | 1 |
| 3 | 胶条冷却系统 | - 双辊筒胶片冷却 - 冷却鼓直径：900mm - 冷却鼓辊面宽度：1200mm - 交流电机驱动 | 1 |
| 4 | 皮带输送机 | - 2.2kw交流电机变频驱动 - 最高线速度：80M/min - 优质皮带（耐高温）。 - 输送架底部到地面高度技术联络确认。 - 输送机长度约35米，技术联络确认。 | 1 |
| 5 | 三维缠绕主机 | - 缠绕头可实现左右、前后、旋转运动 - 运动驱动：伺服电机 - 缠绕宽度：≤1000mm - 最大缠绕厚度：≤120mm - 缠绕完成后自动切断胶条 - 带断胶检测装置 | 2 |
| 6 | 缠绕主机移动系统 | 轮驱动 - 1.1kw交流电机驱动 - 驱动轮驱动沿轨道行驶 - 气缸推动插销定位 - 配安全感应系统 | 1 |
| 7 | 控制系统 | - 计算机：1台 - 缠绕专用软件：1套 - 电控系统：1套 | 1 |
| 8 | 随机备件 |  | 1 |
| 9 | 随机技术文件 |  | 4 |
| 10 | 供货周期 | 4.5个月 |  |

备注：设备上使用的电机不允许有国家淘汰目录中的电机，请务必使用绿色环保型交流变频电机，

- 技术说明

- Ф150×16D销钉冷喂料挤出机

  - 挤出机供货范围

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Φ150×16D主机 | 1 |
| 2 | 250Kw 交流电机，噪音＜75db | 1 |
| 3 | 主减速机及联轴器 | 1 |
| 4 | 调速整流柜 | 1 |
| 5 | 操作柜 | 1 |
| 6 | 4单元温控系统（与挤出机间连接管） | 1 |
| 7 | 带压力反馈，气缸驱动卡环锁紧的机头 | 1 |
| 8 | 皮带供胶机，带金属探测仪 | 1 |
| 9 | 随机附件： - 150销钉及盲销钉：各20个 - 螺杆顶出器：1套 - 销钉拔出器：1套 | 1 |
| 10 | 图纸： - 设备基础图及安装图 - 温控装置原理及接管图 - 易损件及备件图 | 4 |
| 11 | 技术文件 | 4 |

  - 技术条件和技术参数说明

| 序号 | 项 目 | 简 述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称及规格型号 | XJD-φ150－16D销钉机筒冷喂料挤出机 |  |
| 1 | 特性参数 |  |  |
| 1.1 | 挤出量 | Max. 1500 Kg/hr |  |
| 1.2 | 所适用门尼粘度 | 适用胶料门尼粘度ML（1+4）100℃ 45—90 |  |
| 1.3 | 挤出温度 | 敞开机头， 转速为20rpm时，测定挤出机排胶温度≤105℃ |  |
| 1.4 | 喂料胶片尺寸 | 胶片宽度≤700mm，厚度≤9mm |  |
| 2 | 螺杆screw | 喂料段形状为四头大螺旋角螺纹+双头沟槽螺旋；塑化段为等深变距双头螺纹，并开有与销钉相配的周向槽；挤出段为双头小螺旋角等深变距螺纹结构。螺杆与减速箱主轴采用花键连接，以便对中和方便拆卸。螺杆内钻有水孔通道，以便温控循环水与螺杆进行热交换。 | 使用寿命≥10000小时 |
| 2.1 | 直径diameter | 150 mm |  |
| 2.2 | L/D | 16 |  |
| 2.3 | 材质matrial | 优质氮化钢（38CrMoAlA） |  |
| 2.4 | 表面硬度surface hardness | 表面氮化处理，硬度HV900(HRC65－66)，硬层深大于0.55mm，脆度一级 |  |
| 2.5 | 螺杆转速screw speed | 4.5－45 rpm |  |
| 2.6 | 保养 | 由挤出方向直接抽出 |  |
| 3 | 销钉机筒 Pin barrel | 机筒分为塑化部分和挤出部分，塑化部分带销钉。焊接式机筒，钻孔式冷却结构，机筒采用优质结构钢。机筒内钻有水孔通道，以便温控循环水与机筒进行热交换 |  |
| 3.1 | 材质matrial | 38CrMoAl | 优质合金钢 |
| 3.2 | 热处理 | 氮化处理，内表面硬度：HV950以上。 |  |
| 3.3 | 温控区段：4通道温控。 | 机筒壁内钻有通水孔，以便循环水与机筒进行热交换。分塑化段和挤出段两段独立控制。温控参数具有上传MES功能，主机电脑能够直接对温控参数进行设置。 |  |
| 3.4 | 销钉数量 | 10排×8个销钉，共80个；销钉：有足够强度，保 证正常使用不会弯曲及断裂。 |  |
| 4 | 喂料装置 | 由喂料座、衬套、喂料辊、齿轮等组成。喂料座为铸造结构；喂料座与衬套中间设有冷却水通道 | 稀油润滑 |
| 4.1 | 喂料座 | 喂料座为铸钢结构,内装一个衬套。衬套为氮化钢，内表面氮化处理，硬度为HV1000,内孔开有导胶槽（来复线）以增大机筒内壁摩察力，从而增强螺杆对胶料的输送推力。 |  |
| 4.2 | 喂料辊 | 中空结构（通冷却水），材料采用高强度合金结构钢（38CrMoAl 或40Cr），表面氮化处理，耐磨性好。 |  |
| 4.3 | 传动 | 由减速机输出轴经齿轮传动 | 齿轮：20CrMnTi氮碳共渗，全淬火 |
| 5 | 减速箱 | 硬齿面圆柱齿轮传动，齿轮用特殊钢制造，齿面渗碳淬火。传动轴前端有大推力轴承，可以承接来自螺杆的推力，从而保护传动轴。该减速机采用强制润滑系统，配备用于压力显示和控制的电节点压力表和吸油过滤器。传动精度6级。齿轮噪音＜75db | 轴承＞30000小时 |
| 5.1 | 润滑 | 对齿轮、轴承强制润滑和冷却。 |  |
| 5.2 | 管路 | 含齿轮泵、过滤器、压力开关、流量窥视镜、冷却器。 |  |
| 6 | 共同底座 | 电机、减速机、机筒等均置于共同底座 | 焊接结构，经退火去应力 |
| 7 | 温控装置 | 封闭式循环，电加热，水温自动调节。 |  |
| 7.1 | 温度调节范围 | （室温）40～98℃ | 温控公差:±1℃ |
| 7.2 | 温控单元 | 4单元，机筒3段，螺杆1段。 整机温控; 4单元. 温控单元; 喂料座; 螺杆; 塑化段; 挤出段. 温度调节范围; 45～95℃. 控制精度; ±1℃. 温控管路; 碳素钢. | 喂料段机筒、喂料辊通冷却水冷却 |
| 7.3 | 加热器 | 各单元12 KW |  |
| 7.4 | 循环水泵 | 丹麦：GRUNDFOS热水循环泵 |  |
| 7.5 | 温控电气仪表 | 整体电气控制面板，由温控仪表设定和显示温度。数字式温控仪表C900WD08-VMXAN 0～200℃ Pt100；留有MES接口。 |  |
| 8 | 供胶机 | 配置有金属探测仪，检测铁质金属大于等于3mm，非铁质金属大于等于5mm | S+S品牌 |
| 9 | 电机 | 250kW 交流电机，噪音＜75db | 湘电集团 |
| 10 | 控制系统 | 挤出机的速度由调速柜的操作面板给定。通过检测挤出机电机的速度，系统闭环调速，实现速度稳定。主机操作台显示：螺杆转速、主电机电流、机头压力和温度。操作面板上具有辅助设备、主机齿轮箱、旁压辊齿轮润滑、缺油报警、主机点动及闭环操作方式 |  |
| 11 | 设备动力介质 | 循环冷却水 压力：0.2～0.4 Mpa 温度：25～30℃ 流量：100 l/min 软化水 压力：0.1－0.2MPa（少量使用） 电源3P，～380V，50Hz， |  |
| 12 | 特殊要求 | - 噪音要求≤75分贝， - 所有电磁阀采用24V； - 供料装置采用自动裁断，人工递头。 - 整机管路无泄漏。 - 喂料辊漏胶量≤0.05%。 |  |

- 精密压型机

  - 两辊式压型机。

  - 驱动电机：伺服电机          1台

  - 型辊：尺寸Ф160×120L       1条

  - 平辊：尺寸Ф160×120L       1条

  - 型辊、平辊配置旋转接头，通水。

  - 激光测宽仪：                1台

  - 测宽反馈控制系统：          1套

  - 胶条压出尺寸：梯形，上宽30mm，下底宽60mm，厚度5mm。

  - 胶片最高线速度：80M/min

  - 型辊和光辊采用夹套式结构，内部可通软化水进行加热与冷却。采用同一路温控水进行控制；

  - 型辊和光辊外表面氮化处理。

  - 操作箱上增加转速采样按钮、冷却线急停按钮。

  - 当测宽仪位置调试好后，要有定位块或刻度标识，以便今后调整或更换时定位。

  - 压形机底座四个角增加四个调节螺栓。

  - 增加安全防护罩。

  - 增加一块反光板备件。

  - 型辊旁边的操作盒上增加一个胶片宽度LED显示。

  - 底座固定用膨胀螺栓需加强、限位挡板厚度需增加。

  - 底部顶丝调整量单边增加20mm。

- 胶条冷却系统

  - 双辊筒，胶片缠绕在辊轮上冷却。

  - 冷却鼓直径：900mm

  - 冷却鼓辊面宽度：1200mm

  - 4kw交流电机驱动，带速度反馈

  - 最大线速度：80M/min

  - 辊轮材质：碳钢表面镀硬铬抛光处理

  - 辊内水道采用迷宫式设计。

  - 旋转接头：                    4套

  - 单条辊轮上胶条最大缠绕圈数：  6圈

  - 冷却辊下方增加对射光电开关，光电触发后整条线停止，压型机控制盒上增加一个复位按钮。

- 三维缠绕主机

  - 缠绕头可实现左右、前后、旋转运动。

  - 缠绕头左右移动驱动：三菱伺服电机，2kW；丝杠驱动滚子丝杠规格Φ50×20。

  - 缠绕头前后移动驱动：三菱伺服电机，2kW；丝杠驱动滚子丝杠规格Φ50×20。

  - 缠绕头旋转驱动：三菱伺服电机，0.5kW；减速机（杰牌二级传动减速机）＋外啮合齿轮，齿轮有安全防护措施。

  - 缠绕宽度：≤1000mm

  - 最大缠绕厚度：≤120mm

  - 适用于轮胎直径：Ø1200mm- Ø2000mm

  - 成型机主轴中心高：约1350mm（需现场确认）

  - 胶条传递之字连杆：                          1套

  - 之字连杆前动力导轮：                        1套

  - 动力导轮驱动：伺服电机、齿形带驱动。

  - 启动定位压轮：气缸推动沿直线导轨滑动        1套

  - 排气压轮：气缸推动沿滑槽滑动                9套

  - 配置胶片缩回装置                            1套

  - 配置热切刀装置，缠绕结束后自动切断胶条      1套

  - 断胶检测装置，检测到胶条断开时自动停机      1套

  - 缠绕厚度精度：偏差≤±1.5mm

  - 缠绕宽度精度：偏差≤±10mm

  - 缠绕重量精度：≤±1.5%

  - 缠绕头最大摆动角度：150°

  - 对称点厚度差≤1.5mm

  - 对称轴左右重量差：±1.5%

  - 产能：30条/班。

  - 配置操作箱

  - 单层最大缠绕厚度：胶片宽度×sin30°

  - 缠绕头配置温度检测及显示表

  - 缠绕头配置宽度检测与控制系统结合实时反馈

  - 配置数据网络通信接口2个。，以及相应的扫码枪匹配模块。

  - 缠绕机前后进退时增加报警器。

  - 缠绕头纵向和横向移动直线导轨和丝杆选用高品质品牌。

- 皮带输送机

5.1. 速度与压形轮比例锁定，精确检测实际线速度与锁定线速度是否一致，并精确调节。

5.2. 进口优质皮带，保障稳定以及耐用。

5.3.  配置合理的胶片提取、转向装置。

5.4. 皮带输送架采用可移动形式，当不用工作时可移动至一边，方便操工员工作。

5.5.  输送架总高不超过350mm。

5.6   近挤出机端的缠绕主机，在输送皮带到缠绕主机进胶处增加温度检测，如果未达到温度要求时，人工换向将胶片通过输送带自动返回挤出机。

5.7、胶条传送过程中，不得出现拉伸、偏歪现象。

5.8成型机1#—2#缠绕机之间的运输带高度2米，防止运输带妨碍现场正常运行。

- 控制系统

  - 计算机                                      1台

  - 缠绕机专用软件                              1套

  - 软件界面采用视窗格式，简便易学。

  - 缠绕轮廓输入方式：坐标点输入。

  - 缠绕分层：自动分层。

  - 缠绕重量：可预测。

  - 自动计算缠绕运动方式并传输数据至PLC。

  - 缠绕状况PLC反馈并显示。

  - 生产统计：可追溯式统计及储存。

  - PLC全线自动控制。

  - 故障显示。

  - 故障排除后可从停止点继续缠绕。

  - 设备预留2个MES接口。

7、 设备安全防护

1）、供料机两侧以及进料口必须有安全拉绳开关，安全开关必须灵敏可靠，拉下安全开关口，供料机停止动作，只有复位后才能启动供料架；

2）、供料机前端设备拉绳急停开关，以保证操作者安全；

3）、挤出机喂料口必须有安全拉绳开关以及蘑菇头式的急停按钮，动作灵敏可靠以保证操作者的安全。喂料口参照PCR2厂形式加工（提供照片）。

4）、挤出机操作箱以及供料运帯控制盒上必须有急停按钮，动作灵敏可靠。

5）、设有紧急停车。在需要的地方设置带自锁紧急停车按钮或拉绳开关，解锁后操作唯一的紧急停机复位按钮方可恢复正常运行操作。

6）所有工料运输带不得裸露（下面、侧面），自动裁断裁刀有安全防护装置，防止人身伤害。

- 设有紧急停车。在需要的地方设置带自锁紧急停车按钮或拉绳开关，解锁后操作唯一的紧急停机复位按钮方可恢复正常运行操作。

- 紧急停车一旦操作，切断电机、阀的控制电源。

- 关键外购件配置表

| 序号 | 外购件名称 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挤出机主电机，噪音＜75db | 湘电集团 |
| 2 | 挤出机交流驱动器 | AB |
| 3 | 挤出机温控水泵 | GRUNDFOS热水循环泵 |
| 4 | 挤出机减速机 | 江阴减速机厂 |
| 5 | 气动元件 | FESTO |
| 6 | 减速机 | JIE |
| 7 | 交流电机 | 国产优质品牌 |
| 8 | 变频器 | 三菱Q系列 |
| 9 | 伺服电机 | 三菱MELSERVO-J4系列 |
| 10 | PLC | 三菱Q系列 |
| 11 | 低压元件及按钮 | 施耐德 |
| 12 | 计算机 | 联想办公电脑 |
| 13 | 轴承 | 哈尔滨轴承（HRB） |
| 14 | 旋转接头 | 滕州腾飞旋转接头 |
| 15 | 急停拉绳开关 | 施耐德 |
| 16 | 光电检测开关 | 西克（SICK） |
| 17 | 旋转编码器 | 欧姆龙（OMRON） |
| 18 | 接近开关 | 图尔克（TURCK） |
| 19 | 安全模块/安全继电器 | 皮尔兹（PILZ）PNOZ X系列 |
| 20 | 断路器、接触器、漏电保护器 | 施耐德（SCHNEIDER） |
| 21 | 按钮、旋钮、指示灯 | 施耐德（SCHNEIDER） |

备注:

- 请中标厂家提供设备上所有零部件的物料编号（含易损件），以备与我公司对接（提供电子版资料已经书面版4份）。

- 提供挤出机减速箱内齿轮齿数、模数；以及轴承、密封圈等型号，以及技术要求。

- 全安标准

本协议所涉及设备及其附属部件应满足以下安全标准：

| 国家标准 | 是否涉及 | 国家标准 | 是否涉及 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《GB 16754-2008》 | 是 | 《GB/T 18717.1-2002》 | 是 |
| 《GB 23821-2009》 | 是 | 《GB/T 18717.2-2002》 | 是 |
| 《GB/T 15706.1-2007》 | 是 | 《GB 18209.1-2000》 | 是 |
| 《GB/T 15706.2-2007》 | 是 | 《GB 18209.2-2000》 | 是 |
| 《GB/T 16855.1-2008》 | 是 | 《GB/T 7932》 | 是 |
| 《GB/T 8196-2003》 | 是 | 《GB/T 18153-2000》 | 是 |
| 《GB/T 19876-2005》 | 是 | 《GB/T 19670-2005》 | 是 |
| 《GB/T 18831-2010》 | 是 | 《GB 12265.3-1997》 | 是 |
| 《GB/T 19671-2005》 | 否 | 《GB/T 17454.1-2008》 | 是 |
| 《GB 17888.1-2008》 | 是 | 《GB 20055-2006》 | 否 |
| 《GB 17888.2-2008》 | 是 | 《GB 22530-2008》 | 是 |
| 《GB 17888.3-2008》 | 是 | 《GB 25432-2010》 | 否 |
| 《GB 17888.4-2008》 | 是 | 《GB 25433-2010》 | 否 |
| 《GB 5226.1-2008》 | 是 | 《GB 25434-2010》 | 否 |
| 《GB/T 19436.1-2004》 | 否 | 《GB 25431.1-2010》 | 是 |
| 《GB 4208-2008》 | 是 | 《GB 25431.2-2010》 | 否 |
| 《GB 12158-2006》 | 否 | 《GB 25431.3-2010》 | 是 |

- 随机备品配件

| 序号 | 备件名称 | 数量（件） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压型机水用旋转接头左牙 | 1 |
| 2 | 压型机水用旋转接头右牙 | 1 |
| 3 | 鼓式导轮及轴承 | 4 |
| 4 | 冷却辊水用旋转接头左牙 | 1 |
| 5 | 冷却辊水用旋转接头右牙 | 1 |
| 6 | 直线导轨的滑座 | 1 |
| 7 | 丝杠的丝母 | 1 |
| 8 | 排气压轮组件（缠绕轮） | 2 |
| 9 | 按钮 | 2 |
| 10 | QD62D | 1 |
| 11 | QD64AD | 1 |
| 12 | QD68DAVN | 1 |
| 13 | 旋转编码器欧姆龙（OMRON） | 1 |
| 14 | 接近开关图尔克（TURCK） | 2 |

- 随机技术文件

| 序号 | 文件名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布置图 | 4 |
| 2 | 基础图 | 4 |
| 3 | 管线布置图 | 4 |
| 4 | 各机台总图 | 4 |
| 5 | 各机台维修示意图 | 4 |
| 6 | 易损件图 | 3 |
| 7 | 外购件说明书 | 1 |
| 8 | 电气原理图和接线图 | 4 |
| 9 | 关键点带说明的PLC程序 | 1 |
| 10 | 出厂检验报告 | 1 |
| 11 | 出厂合格证 | 1 |

- 公用设施要求

7.1 电力要求：380V，50HZ，三相四线制，要求接地良好。

7.2 电力功率：不小于350KWH。

7.3 供气要求：干燥的压缩空气。压力不小于0.6Mpa。供气管径不小于1″。

7.4 冷却循环水：干净的冷却循环水，水温22℃—28℃，水压不小于0.3MPa，供水管径不小于2.5″。

7.5 软化水：干净的软化水，水压不小于0.3MPa，供水管径不小于1″。

八. 验收标准

8.1、要满足技术要求提到的各项内容。

8.2、设备运行后，在不增加费用的情况下，应满足甲方提出使设备更加完善的要求。

8.3、移交到甲方设备的资料、图纸应该是最终与现场设备相符合的版本。

8.4、对设备的操作规程、维修要点要培训到所有相关人员熟练掌握，并将培训记录移交甲方。

8.5、设备经调试连续生产72小时连续运转无故障，达到合同的所有要求后，双方签署验收证书。

8.6、缠绕重量精度：±1.5%

8.7、缠绕头最大摆动角度：150°

8.8、缠绕曲线厚度公差：±1.5mm

8.9、对称点厚度差≤1.5mm

8.10、对称轴左右重量差：±1.5%

8.11、噪音＜75db（测量距离主机1.5米）

8.12、胶条传送给过程中，保证胶条不拉伸、不偏歪。

九、安装调试及技术服务

9.1需方负责设备安装，供方派员指导。

9.2供方负责检查设备的安装精度。

9.3设备内部的管线及辅料供方提供，需方负责将设备需要的水、电、气连接到设备的对应接入口。

9.4供方负责设备的调试，需方提供所需资源。

9.5调试周期：在胎体合格、胶料合格的情况下，两周内调试出两种规格的胎面重量及尺寸合格的轮胎。

9.6供方向需方提供7天的人员培训。

9.7设备连续生产72小时，双方就认为设备合格，并办理验收手续。如果期间由于设备的质量问题造成停产，修整后从新计时；如果期间由于需方原因造成停产，计时继续。

9.8设备验收后开始进入设备质保期。设备质保期两年，大件如螺杆、衬套、电机质保期为3年；主减速机质保期5年。期间由于设备本身质量问题出现的故障，供方人员48小时内到场并免费排除；由于需方的原因造成的故障，供方人员48小时内到场排除，向供方收取材料成本费及往来交通食宿费。

9.9如果设备正常生产但没有办理验收手续的，按调试结束的时间计算设备质保期。

9.10设备质保期后出现故障，供方向需方报告维修费用，双方认可维修费用后，供方人员48小时内到场排除。

9.11 对由于零、部件质量问题造成的损坏，卖方将提供现场服务，免费维修、更换损坏的零、部件。由于买方人为原因造成的零、部件损坏，卖方有义务对损坏零、部件作有偿的维修、更换。

9.12 质量保证期后的服务

      - 热线服务：卖方可提供热线电话以保证买方及时要求服务。

      - 备件服务：卖方具备充分的备品、配件，可及时向买方提供技术服务和备件服务。

- 其它

      - 设备基础图在设备供货前60天内由卖方提供（1份，书面、电子版均可）；设备水、电、气等安装图，在设备供货前30天内，由卖方提供。

      - 挤出机相关的设计输入条件（胶料特性、挤出胶温等）及设备工艺验收条件，在合同生效后15内由买方提供给卖方。作为合同附件之一，由双方签字后方可生效。

      - 设备颜色要求：

| 名称 | 我方对设备各部位的颜色要求 |
| --- | --- |
| 主机 | 蓝色 |
| 减速箱 | 蓝色 |
| 移动部件 | 橘黄色 |
| 风管 | 硬管使用镀锌无缝管、气动管使用红色和蓝色 |
| 水管 | 绿色 |
| 直流电机 | 灰色 |
| 气动箱 | 橘红色 |
| 电柜 | 橘红色 |
| 控制台 | 橘红色 |
| 接线盒 | 橘红色 |
| 电缆桥架 | 镀锌桥架 |
| 安全装置 | 橘黄色 |
| 急停杆 | 黄/黑 |

      - 所有设备都要求用一次底漆两次面漆处理。

以上技术协议若有疑问，请及时沟通。

甲方：山东玲珑轮胎股份有限公司

签字：