招标文件

- 我公司欲购置下列设备，现准备进行招标，请按下列要求进行投标。

- 设备名称、数量和用途

3T电瓶高位叉车4台，用于物管部仓库入库

3T电动液压车5台，用于TBR1、TBR2厂A区、密炼M2

3T电动牵引车1台，用于TBR2厂A区

5T电动牵引车1台，用于TBR1厂B区

- 商务条款（合同参考内容）

- 质量要求：设备必须为采用新材料制作的新设备，不得选用任何淘汰的或已公布要淘汰的零部件。

- 合同履行地（交货地点）：设备交货地点为买方厂内。

- 运输方式：卖方负责设备的运输，运输过程中出现的一切问题由卖方承担。

- 包装要求：设备的包装由卖方承担，包装物免回收。

- 货款结算：货到验收合格后付款90%，质保10%，余款在设备验收合格正常运行一年无质量问题后付清。付款方式商业承兑；设备总价款内含包装费、运输费、保险费。

- 质量保证：质保期为双方验收合格签字确认后一年，其中易损件要有足够备件或免费为买方更换。门架等非易损件的质保期为5年，电机、加速器等质保期3年，若出现质量问题，造成的损失由卖方负责。质保期后，卖方只收取损坏零部件的成本费，免费维修。

- 售后服务承诺：设备出现问题卖方接到买方通知后，必须于24小时内到达买方现场。否则，每拖延一天须支付给买方合同标的额１‰的违约金。

- 交货期：合同签订生效后20天内交货，否则每拖延一天需支付给买方合同标的额1‰的违约金。

- 卖方负责免费为买方培训操作人员及维修人员。

- 技术资料齐全，如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、外购件说明书。使用说明书至少要有两份。

- 设备上要带有各种标识，如润滑点分布示意图、减速机或油箱的液位显示和标识、电机的转动方向、电器接线的线号、安全警示标志等。

- 卖方应在货到验收合格后或接到买方通知后的20天内向买方开具全额增值税发票，否则，每拖延一天按合同标的额1‰的金额赔偿买方经济损失。

- 本合同受双方所签订的《购货基本合同》约束。

- 与本合同有关的一切纠纷，双方应根据《购货基本合同》第十二条的约定向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 投标要求

- 标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件生产厂家。

- 标书中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。

- 标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。

五、技术要求：详见附件

热忱欢迎您前来参加投标，感谢您对我公司的大力支持！

招标技术要求

一、采购车型及技术要求

| 车型 | 数量（台） | 技术要求 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3T高位电瓶叉车 | 4 | - 全车实心胎、三节7米门架、侧移器、交流电机 - 货叉1.27米货叉 - 货叉架标准ISO2328 3A，三级安装 - 最小转弯半径2230 - 内侧转弯半径365 - J系列 - 座驾式 | 物管部 |
| 3T电动液压车 | 5 | - 叉子长度：4台1300mm，1台1150mm（TBR1厂） - 双叉外缘宽度540mm - 最小转弯半径 1672 mm - 最小离地间隙（轴距中心）35mm | TBR1厂A区2台，TBR2厂A区2台，密炼M2区1台 |
| 3T电动牵引车 | 1 | 1、转弯半径 1760 - 离地间隙80 - 座驾式 - 实心轮胎 | TBR2厂A区 |
| 5T牵引车 | 1 | - 转弯半径 1760 - 离地间隙130 - 座驾式 - 实心轮胎 | TBR1厂B区 |

- 通用配置及性能要求

- 每台配充电器2台

- 每台除了车上电池外，另配2组电池，与原车相同，带2根插接线。

- 要求电池为知品牌，如淄博火炬。

- 要求电控采用可靠品牌，如美国进口电控。

- 要求侧移器采用可靠品牌，如卡斯卡特。

- 电瓶在每次充电不小于8小时、每天充电一次的情况下，保证正常使用为3年。

- 电池侧板、机盖、电机外壳具有防腐性能，使用1年内无腐蚀。

- 充电机带相应的充电用插头，带逆向充电电子保护。

- 具有电子，液压过载保护装置。

- 安全操作防护到位，如配备保证操作人员安全安全带、扶手等。

- 要求叉车、牵引车带倒车语音提示。

- 专业的环保性设计，排污、噪音符合国家环保要求，噪声值小于70dB（A）。

- 每台技术文件3套，每套包括：产品合格证、装箱单、使用维护说明书、外购件说明书、外购件清单（包括名称、规格型号、供货商等）。

- 每台随机工具1套。

- 每台随机备件1套。

- 设备操作用人：1人/ 台。

- 日常维护费用：平均0.05万元/年。

3、其他

- 标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人

- 验收标准为本合同和技术协议内容。

- 设备到货后，卖方免费提供现场指导及培训。

- 设备的质量保证期为验收后12个月，轮胎（正常磨损除外）、电池、电控、液压件保质期至少2年。在质保期内，因卖方质量问题应由卖方负责免费负责修理。

- 卖方每年至少一次到买方现场对叉车使用维护情况进行回访，并根据需要进行操作、维保及维修等方面的培训。

山东玲珑轮胎股份有限公司

2017年09月08日