设备招标技术要求

- 设备名称、数量及用途

辊道通过式抛丸机 1台   用于山东玲珑机电有限公司

二、每台供货范围

辊道通过式抛丸清理机主要由辊道系统、抛丸器总成、抛丸室、丸砂循环系统（丸渣分离器、斗式提升机、螺旋输送器）、尾吹系统、供丸系统、除尘系统（含管道）、平台和栏杆、电气控制系统、备品备件等部分组成。

- 主要技术参数

1.1系统主要技术性能

| 项目 |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清理工件尺寸范围 | 长×宽×厚 |  | mm | 6000×1500×1000 |
| 清理工件速度 | 双面同时清理 |  | m/min | 1.0-2.0（A-C级别原始表面锈蚀程度与工件不同清理要求无级变频调速） |
| 排尘浓度 |  | mg/m3 | 10 执行标准：山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2013 |  |
| 噪音 |  | db | ≤90 |  |

1.2 抛丸性能参数

| 项目 |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸室体 | 钢结构件 |  |  | Q235 |
|  | 室体耐磨护板 |  |  | 轧制锰13，使用寿命12000h |
| 抛丸器 | 抛丸器型号 |  |  | 通用型 |
|  | 叶片结构 |  |  | 直线 |
|  | 单台抛丸量 |  | kg/min | ≥125 |
|  | 单台功率 |  | kw | ≥7.5 |
|  | 数量 |  | 个 | 8 |
|  | 抛射速度： |  | m/s | ≥76 |
| 丸砂循环 系统 | 螺旋 输送机 | 输丸量 | t/h | ≥60 |
|  |  | 电机功率 | kW | ≥4 |
|  | 丸砂 分离器 | 分离器量 | t/h | ≥60 |
|  |  | 分离器风速 | M/S | 4—5 |
|  |  | 弹丸经分离后，合格弹丸中的含砂量≤1%，废料中的含丸量≤1%， |  |  |
|  | 提升机 | 提升量 | t/h | ≥60 |
|  |  | 电机功率 | kW | ≥5.5 |
| 弹丸控制 系统 | 可使用弹丸 | 直径 | mm | φ0.2-2.5 |
|  |  | 适用材质 |  | 钢丝切丸、铸钢合金丸等 |

1.3辊道系统技术性能

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 总输送长度 | mm | 厂家设计 |
| 辊道间距 | mm | 厂家设计 |
| 辊道直径 | mm | 厂家设计 |
| 移动速度(变频调速) | m/min | 0.1-4 |

1.4清扫系统

| 项目 |  | 单位 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功率 |  | kw | 11 |
|  | 数量 |  | 台 | 1 |

1.5 除尘系统参数仅作参考，必须达到排尘浓度 10mg/m3

| 项目 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脉冲反吹式滤筒除尘器 | 风机型号 |  | 4-72NO.5.5A或LC-24 |
|  | 风机功率 | kw | ≥15 |
|  | 除尘效率 |  | ＞99％ |
|  | 除尘风量 | M3/h | ≥16800 |
|  | 滤筒数量 | 个 | 12-24 |
|  | 过滤面积 | ㎡ | ≥180 |
|  | 滤筒材质 |  | 聚酯覆膜 |

1.6抛丸器技术指标：

1、叶轮动平衡检测≤18N.mm

2、叶轮体径向跳动≤0.15mm

3、叶轮体端面跳动≤0.05mm

4、主轴轴承空运转1小时温升≤35℃

5、叶片 材质Cr20，使用寿命≥800h

6、分丸轮、定向套材质Cr20，使用寿命≥900h

7、护板 材质Cr20，使用寿命≥1200h

8、叶轮材质 20CrMnMo，使用寿命≥3000h

四、配置

| 名称 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 低压电器 | 正泰 |  |
| 抛丸器电机及其它电机 | 国产名优节能型 | 不能采用国家命令淘汰或将要淘汰的产品 |
| 除尘系统 | 厂家自制 |  |
| 风机 | 厂家自制、淄博 |  |
| 减速机 | 国茂、拓洋、元顺 |  |
| 带座轴承及其它轴承 | 哈轴、开封、瓦轴 |  |
| 抛丸器轴承 | NSK 、SKF、FAG |  |
| 气动元件 | 亚德客 |  |
| 变频器 | 伟创或安华 |  |
| PLC | 欧姆龙或三菱 |  |

五、安全防护    全封闭式防护

1、达到国家规定的相关安全标准。配备指示灯、警示灯。

2、设备有防护光珊或防护光电，设备在运转中触及设备本体时要自动停机。

3、设备要有接地及接零。

六、随机另外带的备品备件：

1、除尘器滤筒一整套（除尘器设计有几个，就带几个）

2、成套的抛丸器总成2套

3、电磁阀4个

4、叶片、叶轮、定向套、分丸轮、挡砂盘、护板等4套。

5、 检测开关2件

七、  设备颜色：招标方规定

八、安装验收、培训及售后服务：

1、乙方免费现场安装并负责调试，按照本技术协议逐项验收，验收报告以甲方为准，使用一个月后进行终验收。

2、乙方免费为甲方培训操作人员及维修人员，对甲方人员进行技术培训，直至人员能熟练掌握设备结构、原理、注意事项及设备的正确操作、检查、维护保养及简单的故障排除。

3、设备在使用过程中，发现质量问题，在接到甲方通知后，乙方2小时内作出答复，首先电话、微信、邮件沟通解决，如果解决不了必须派出服务人员,24小时内到达甲方现场进行问题的解决，并做到故障不排除，维修人员不撤离现场。

4、乙方保证长期提供由原设备生产厂生产的维修备件。

5、设备“质保期”期后，对维修中需更换的零件价格及维修服务费，乙方均给予优惠,给予成本价。对外购件，则应提供生产厂家，便于甲方联系。

6. 对每次出现的质量问题以及解决情况，双方必须留有书面记录，签字确认。

九、技术资料

1、说明书（电气、机械）各4套。

2、随机出厂的合格证、装箱单等各一份。

3、机械说明书必须有全线轴承分布图，并且在图纸上标注型号；有整体结构图、基础图、易损件和备件明细及图纸、外购件明细；气压原理图以及各种阀的型号明细、有润滑图表、安全标识等。电气说明书，包括：原理图、接线图、线号、布置图、PLC图，电气元件清单及型号等

4、PLC程序资料U盘一个。

十、PLC 程序里不准设置任何密码。

十一、设备质保期2年。

十二、17%增值税发票：采用付款前开具发票的方式，每次付款前乙方开具发票给甲方（金额是每次付的金额），甲方收到发票后，立即付款给乙方。

抛丸机技术要求

编制：

会签：

2018.02.13