|  | 和园丽景二期及18#楼栏杆招标报告 |  |  |  |  |  |  | 表号LLYC-20180402 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会签人签字 | □通知 | □ 通报 | □ 纪要 |  | ■报告 | □ 计划 |  | 生效日期 2017/04/02 |  |
|  | □紧急 | □请审阅 | □请速办理 |  | □请答复 | □请传阅 |  |  |  |
|  | 因和园丽景二期（6、7、8、13、15、20、21号楼、S2网点及18号楼）即将进行栏杆安装工程的施工，现提报栏杆招标计划 一、工程量： 序号; 名称; 数量（m）; 材质; 规格. 1; 楼梯栏杆; 约960m; 202不锈钢; 高度1.05m，上横管直径63mm,壁厚1.0mm，立管直径38mm，壁厚0.6mm,小横管直径25mm，壁厚0.5mm，小立管直径19mm,壁厚0.4mm,间距不大于110mm。. 2; 窗栏杆; 约274m; 202不锈钢; 高度0.18m，上横杆直径51mm，壁厚0.6mm 下横杆直径0.25，壁厚0.8mm，立管直径38mm，壁厚0.8mm,小立管19mm，壁厚0.4mm，间距不大于110mm。. 3; 约1450m; 202不锈钢; 高度0.28m，上横杆直径51mm，壁厚0.6mm 下横杆直径0.25，壁厚0.8mm，立管直径38mm，壁厚0.8mm,小立管19mm，壁厚0.4mm，间距不大于110mm。. 4; 阁楼护栏; 约200m; 202不锈钢; 高度0.75m，上横杆直径51mm，壁厚0.6mm 下横杆直径0.25，壁厚0.8mm，立管直径38mm，壁厚0.8mm,小立管19mm，壁厚0.4mm，间距不大于110mm。. 5; 室外栏杆; 约130m; 铁艺镀锌烤漆栏杆; 高度自可踏面起不低于1.1m，上横方管40*40*1.5mm，中下小横管30*30*1.2mm，大立管40*40*1.5mm，小立管20*20*1.0mm。. 二、工期：18#楼计划工期为18.4.18-18.4.25，其余楼计划工期为18.4.25-18.5.15 三、验收标准：严格按照图纸及合同要求，外观无掉漆、无刮碰达到样品要求。 四、结算方式：工程量按实结算，综合单价不变。 五、付款方式：甲方以商业承兑付款，乙方提供增值税专用发票。本工程无预付款，材料全部进场后付至合同价的60%，安装完毕经质监部门验收合格后付款至结算价的90%，余款为质保金，保质期过后一个月内付清。施工过程中产生的水电费由施工方承担。 六、质保期：质保期为三年，如有损坏，乙方接到甲方通知后，必须在24小时内到达甲方工地进行处理，否则视为默认甲方的处理决定。质保期过后如有损坏，乙方负责维修，只收成本费。 七、投标单位需查看现场，现场负责人 宋辰光 18705356415 玲珑置业有限公司 2018年 04 月04日 |
|  | 批示 |  |  | 批准 |  |  | 审核 |  | 拟文 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 曹艺苹 宋辰光 |